7. РАЗРАБОТКА АППАРАТА ПРОИЗВОДСТВА
 СОЕВОГО МОЛОКА

7.1. Назначение установки и основные характеристики

Многофункциональная установка для переработки соевых бобов  предназначена для широкого использования на предприятиях торговли и общественного питания, медицинских, оздоровительных, детских дошкольных и учебных учреждений.

Установка для переработки соевых бобов  имеет расширенные технологические возможности. Кроме широко известных продуктов переработки соевых бобов - заменитель молока «Соевое молоко», соевый продукт "Тофу", пищевой соевый обогатитель, майонез, белковый фарш и напитки из восстановленного сухого соевого молока, установка позволяет выпускать дополнительный ассортимент различных продуктов с включением соевого белка: супы, пасты, кремы, десерты, кетчупы.

Установка соответствует требованиям ТУ 5131-002-10126558-99. В комплект установки входят:

1. Электропарогенератор мощностью  13,5 кВт, 380 В, 50 Гц.

2. Размолочно-варочный аппарат 1,5 кВт, 380В, 50 Гц.

3. Пресс отжимной,

4. Пресс-формы для изготовления соевого продукта «Тофу».

Предлагаемый вариант установки для переработки соевых бобов  - новое поколение мобильной установки для переработки соевых бобов. Это простая в эксплуатации и экономичная установка периодического действия, обслуживаемая одним оператором. Она выгодно отличается от аналогичных установок, требуя для своей работы те же производственные площади и инженерно-энергетическое обеспечение.

Предлагаемый вариант установки имеет следующие технические характеристики.

Таблица 7.1.

Основные технические характеристики установки для переработки соевых бобов

| Характеристика | Единица измерения | Значение |
| --- | --- | --- |
| 1. Емкость: |  |  |
| - котла парогенератора по воде | л | 9,0 |
| - бака размолочно-варочного аппарата | л | 24,0 |
| - бака отжимного пресса | л | 20,0 |
| - ведра (кастрюли) для сбора продуктов | л | 20,0 |
| - пресс-формы для тофу | см3 | 8662,0 |
| 2. Давление пара: |  |  |
| - в котле парогенератора | кгс/см2 | 0,3-3,0 |
| - в баке размолочно-варочного аппарата | кгс/см2 | 0,3-1,2 |
| 3. Род тока - переменный, напряжение | в | 3 ~ 380 |
| 4. Установленная мощность: |  |  |
| - парогенератора: | кВт | 13,5 |
| - размолочно-варочного аппарата: | кВт | 1,5 |

Предлагаемая установка отличается от аналогов:

- увеличенным объемом размолочно-варочного аппарата, и, следовательно, производительностью за рабочий цикл;

- новой системой размолочных ножей, позволяющей сократить время размола и обеспечить более тонкий размол бобов;

- системой охлаждения продукта, позволяющей при необходимости охладить его непосредственно в размолочно-варочном аппарате;

- системой выдавливания густых пастообразных и желеобразных продуктов из котла размолочно-варочного аппарата.

Новая конструкция размолочно-варочного аппарата позволяет обеспечить большую гибкость технологического процесса и получать продукты с включением соевого белка, отвечающие повышенным санитарно-гигиеническим и потребительским требованиям.

7.2. Разработка устройства управления установкой для переработки соевых бобов

7.2.1. Описание работы установки

Продукт 1

соя		Продукт 2

ПО

РВА

пар

РТ

ПК

РУВ

вода

ЭМК

Н

Установка для переработки соевых бобов состоит из:

РВА – размолочно-варочного аппарата в котором происходит размол сои и термическая обработка;

ПО – отжимного пресса, выходным продуктом пресса является соевый сыр – "тофу"

ПК – парового котла, в котором получают пар, необходимый для термической обработки продукта. Котел должен иметь автоматику, которая в  зависимости от получаемого продукта будет изменять температуру и количество производимого пара.

ЭМК – электромагнитный клапан, предназначен для управления подачей холодной воды в паровой котел.

Н – водяной насос, необходим для подачи холодной воды в паровой котел. При подключении установки к централизованной системе водоснабжения – может отсутствовать

РТ – регулятор температуры, предназначен для поддержания температуры в паровом котле в заданных пределах.

РУВ – предназначен для регулирования уровня воды в паровом котле.

Очищенные, промытые и вымоченные в воде соевые бобы   или заранее подготовленные компоненты рецептурного состава продукта загружаются через загрузочный бункер размолочно-варочного аппарата в его бак. В баке размолочно-варочного аппарата осуществляются основные технологические процессы приготовления продукта: размол, перемешивание, нагрев или варка, охлаждение и слив или выдавливание нефильтрованного (развар для заменителя молока "Соевое молоко") или окончательно приготовленного продукта.

Состав исходного сырья, рецептурный состав, технологические приемы и методы приготовления того или иного соевого продукта подробно описываются в технологических инструкциях на приготовление конкретного продукта.

Электропарогенератор предназначен для получения насыщенного водяного пара избыточным давлением 1-3 кгс/см2 и является неотъемлемой частью установки. Котел парогенератора должен работать на воде, соответствующей ГОСТ 2874-82, с давлением воды в сети не менее 2,0-2,5 кгс/см2.

Электропарогенератор оснащется автоматикой управления и обеспечивает автоматическое поддержание уровня воды в котле и работу электронагревательных приборов в соответствии с режимом, задаваемым оператором.

Электропарогенератор состоит из следующих основных частей:

- котел;

- нагревательные элементы общей мощностью 13,5 кВт 380В;

- приборы контроля и регулирования процесса;

- система подпитки водой и дренажа;

- система расхода пара;

- автоматика регулирования процесса;

- кожух.

Котел представляет собой сварной цилиндрический сосуд с плоскими днищами, в которые вварены штуцера для системы водоснабжения и расхода пара, а также фланцы для крепления нагревательных элементов. К корпусу котла приварены две опоры, к которым крепятся ножки котла, обеспечивающие регулировку котла в горизонтальное положение. Для уменьшения тепловых потерь и обеспечения безопасной работы котел теплоизолирован.

Нагрев воды в котле обеспечивают три трубчатых нагревательных элемента (ТЭН) мощностью по 4,5 кВт установленных на переднем днище котла в горизонтальном положении. ТЭНы крепятся к котлу посредством   фланцев.   Паранитовая   прокладка   обеспечивает герметичность в котле.

Приборы контроля и регулирования процесса:

- манометр МП2-УУ2 с пределом давления 4-6 кгс/см2 установлен на лицевой панели кожуха котла через манометрическую трубку с накидными гайками;

- клапан предохранительный пружинного типа КПЗ-2 рассчитан на максимальное давление - 4,0 кгс/см2. Давление полного открытия клапана - 6 кгс/см2. Клапан предназначен для автоматического выпуска пара из котла при повышении рабочего давления в нем свыше допускаемого. Клапан обеспечен ручкой подрыва давления, необходимой для периодической проверки его работоспособности;

- электронный регулятор температуры предназначен  для поддержания заданной температуры воды в котле. Датчик регулятора установлен на лицевой панели кожуха.  Диапазон регулирования температуры,  примененного  в электропарогенераторе регулятора, 90-150 °С, разброс срабатывания не более 2.5%;

- водомерное стекло установлено справа на задней панели кожуха. Трубка изготовлена из кварцевого стекла и обеспечивает прочность по заданным параметрам работы котла. В передней части на трубке установлена защита, снимать которую в процессе работы котла запрещается. В отдельных модификациях взамен манометра МП2-УУ2 и датчика регулирования температуры может быть установлен электроконтактный манометр ДМ 2010 С.

Система подпитки котла водой и дренажа:

Подпитка котла водой обеспечивается за счет давления воды в водопроводной системе (не менее 2,0-2,5 кгс/см2) при открытом соленоидном клапане на гребенке питающей системы. На этой же гребенке установлены два обратных клапана, водяной сетчатый фильтр (грязевик) и шаровый клапан.

Система расхода пара включает шаровой кран и шланг (металлофторопластовый рукав) длиной 1 м, который посредством двух штуцеров с накидными гайками соединяет парогенератор с размолочно-варочным аппаратом (РВА) установки. Техническая характеристика рукава рассчитана на температурный режим парогенератора.

7.2.2. Устройство управления установкой

Устройство управления установкой для переработки соевых бобов состоит из магнитного пускателя К1 второй величины включающего нагревательные элементы котла, в цепи питания пускателя включены контакт электронного терморегулятора, который имеет диапазон регулирования температуры 90÷150 ºС и разброс срабатывания не более 2,5%., и контакт реле К2, которое в свою очередь управляется регулятором уровня воды.

Регулятор уровня воды состоит из блока питания содержащего трансформатор Т1, диодный мост VD1 конденсатор С1 и интегральный стабилизатор DD1, датчика уровня воды, интегрального ключа DD2 на выходе ключа установлен усилитель на транзисторе VT1 нагрузкой которого является катушка реле К2.

Регулятор уровня воды имеет три индикатора, по которым можно определить режим работы установки: "Сеть", "Заполнение водой", "Нагрев".

Регулятор температуры предназначен для автоматического поддержания постоянной температуры пара на выходе парогенератора. В литературе было опубликовано немало подобных электронных устройств. Однако некоторые из них небезопасны в эксплуатации, так как элементы регулировки и датчик не имеют гальванической развязки с питающей сетью, например, [11]. Другие сложны в изготовлении или требуют специального отдельного источника для их питания, что приводит к увеличению габаритов и массы устройства [12, 13].

Предлагаемый вариант термостабилизатора свободен от этих недостатков и обеспечивает поддержание температуры пара с точностью до 0,1° С. При указанных номиналах измерительного моста порог температуры можно устанавливать в пределах от 100 до 145° С. Предусмотрена также возможность регулирования ширины зоны нечувствительности (т. е. ширины температурного интервала от момента включения до момента отключения нагревателя) от 0,1 до 2°С. Мощность, потребляемая термостабилизатором от сети, — около 3 Вт.

Устройство представляет собой совокупность трех функциональных узлов: электронного термореле, двухтактного полумостового преобразователя напряжения и тринисторного ключа.

Электронное термореле состоит из компаратора напряжения DA1 и измерительного моста. Датчиком температуры служит терморезистор RK1. Он включен в одно из плеч измерительного резистивного моста R1R2R3R4RK1, питаемого стабилизированным напряжением. Фильтр R5R6C2 предназначен для ослабления влияния помех, наводимых на проводники, соединяющие термодатчик с электронным блоком. Резистор R2 служит для установки температуры. Резистором R7 устанавливают ширину «гистерезиса» компаратора или, иначе говоря, ширину зоны нечувствительности. Наличие «гистерезиса» компаратора исключает частое переключение нагревателя («дребезг») вблизи пороговой температуры. Точность поддержания температуры максимальна при минимальной ширине зоны нечувствительности,

Светодиод HL1 индицирует включение нагревателя. Тиристорные оптроны U1 и U2 выполняют функции ключей в цепях управления тринисторов VS1 и VS2. Оптроны обеспечивают гальваническую развязку между термореле и тринисторным ключом.

Применение двухактного полумостового преобразователя позволило упразднить большой и тяжелый сетевой трансформатор, что дало возможность, во-первых, резко сократить габариты и массу термостабилизатора и, во-вторых, совместить в одном узле функцию источника питания и генератора импульсов управления тринисторами. В преобразователь входят транзисторы VT1 — VT3, конденсаторы С4, С5 и высокочастотный трансформатор Т1. Рабочая частота генерации преобразователя — около 20 кГц. В литературе подробно описаны устройство и принцип работы подобных преобразователей, поэтому мы, в основном, обратим внимание на отличительные особенности.

Переменное сетевое напряжение через защитный фильтр C11L1L2C10 и балластные резисторы R17, R18 поступает на выпрямительный мост VD5. Назначение защитного фильтра — устранить проникновение высокочастотного напряжения от преобразователя в питающую сеть; это напряжение может стать источником помех приему радио- и телепрограмм. На выходе моста VD5 включен стабилитрон VD4, ограничивающий выходное напряжение на уровне 150 В. Такое схемное решение позволило использовать конденсаторы С4, С5, С9 на меньшее номинальное напряжение и низковольтные транзисторы VT1, VT2.

Для обеспечения надежного запуска преобразователя и устойчивости его работы служит узел, собранный на резисторах R14, R15, R16, транзисторе VT3, конденсаторе С8 и лампе VL1. Этот узел, как показала практика, при пониженном напряжении работает надежнее описанного в [14] и не требует подборки транзисторов.

После включения, питания начинает заряжаться конденсатор С8 через резисторы R15 и R16. При достижении напряжения на конденсаторе 70...85 В происходит его разрядка через лампу VL1, резистор R16 и эмиттерный переход транзистора VT2, после чего преобразователь запускается. Резистор R16 ограничивает импульс тока разрядки конденсатора С8. Положительные полупериоды напряжения, снимаемого с обмотки 8—9 трансформатора Т1, периодически открывают транзистор VT3. В результате конденсатор С8 остается разряженным. Если по какой-либо причине преобразователь остановится, то конденсатор С8 снова начинает заряжаться, будет сформирован импульс запуска и преобразователь вновь запустится.

Напряжение со вторичной обмотки 1—З трансформатора Т1 выпрямляют диоды VD2, VD3. Выпрямленное напряжение сглаживается конденсаторами С1 и СЗ и стабилизируется параметрическим стабилизатором VD1R10. Светодиод HL2 служит для контроля работы преобразователя.

С обмоток 4—5, 6—7 трансформатора снимается напряжение, из которого оптроны U1, U2 формируют пачки импульсов управления тринисторами VS 1, VS2 электронного ключа.

7.2.3. Разработка конструктивного исполнения

Автоматика регулирования процесса устанавливается на съемной панели, установленной на фронтальной части котла под передней крышкой кожуха. Она обеспечивает устойчивую работу котла при поддержании заданных режимов его работы.

Кожух выполняется из полированной нержавеющей стали марки 08Х18Н10Т. На боковых панелях кожуха котла имеются жалюзи, обеспечивающие вентиляцию автоматики управления. С левой стороны у передней панели корпуса установлена розетка РД для подключения бытового насоса типа «Кама» (0,5 кВт 220В) при отсутствии необходимого давления в системе водоснабжения цеха. Заземление кожуха производится к задней панели кожуха.

Термостабилизатор смонтирован на односторонней печатной плате из фольгированного стеклотекстолита толщиной 2 мм. Чертеж платы показан на рис. 7.2. В устройстве использованы постоянные резисторы МЛТ, переменные—СП4-1 (R2, R7); конденсаторы К73-17 (С4, С5.С8, С10, СИ), КМ6 (С2, СЗ, С6, С7), К50-35 (С1; С9). Переменные резисторы R2, R7 закреплены на плате с помощью уголка из дюралюминия.

Возможно применение любого терморезистора КМТ (RK1) сопротивлением от 22 до 100 кОм, но при этом для сохранения пределов регулирования необходимо пропорционально изменить сопротивление резисторов R2, RЗ. Транзисторы VT1, VT2 необходимо подобрать с близкими значениями статического коэффициента передачи тока. Возможна замена транзисторов КТ602Б на любые из серий КТ604, КТ605, КТ611. Вместо транзистора КТ315Б подойдет любой из серий КТ301, КТ312, КТ3102. Диоды Д223 можно заменить на любые из серий КД521, КД522.

.

Рис.7.1. Печатная плата терморегулятора и размещение
 элементов на ней

Намоточные характеристики трансформатора Т1 и дросселя L1,L2 сведены в таблицу 7.2.. Обмотку 1—3 трансформатора лучше намотать в два провода и соединить полуобмотки последовательно согласно

Таблица 7.2.

Намоточные данные трансформатора и катушек

| Компонент | Номера выводов обмоток | Число витков | Провод |  | Магнитопровод |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Диаметр, мм | Марка |  |
| Т1 | 1 – 3 4 – 5 6 – 7 8 – 9 10 – 11 12 - 13 | 2 х 15 5 5 4 100 4 | 0,2 0,2 0,2 0,25 0,25 0,25 | МГГФ МГГФ МГГФ ПЭЛШО ПЭЛШО ПЭЛШО | Кольцо типоразмера К20х12х6 из феррита 3000НН |
| L1 L2 | 1-2 3-4 | 20 20 | 0,12 0,12 | МГГФ МГГФ | Кольцо типоразмера К12х6х4 из феррита 2000НН |

7.3. Оценка надежности

Надежность – это свойство объекта сохранять во времени в установленных пределах значение всех параметров, характеризующих способность выполнять требуемые функции в заданных режимах и условиях применения, технического обслуживания, ремонтов, хранения и транспортирования.

Надежность является сложным комплексным свойством, которое в зависимости от назначения объекта и условий его применения состоит из сочетаний свойств: безотказности, долговечности, ремонтопригодности сохраняемости.

Интенсивность отказов 0(t) равна сумме значений интенсивности отказов всех элементов, входящих в состав данного объекта:

0(t) = 1(t) + 2(t) + … + n(t) 		(7.1)

Если объект включает в себя несколько групп однотипных элементов, то более целесообразно определить интенсивность отказов по каждой из этих групп:

λ0(t)=j=1ki=1lniλi(t)				(7.2)

где: k – число групп элементов;

l – число элементов в группе.

Интенсивность отказов каждого из элементов определяется по справочным данным.

Показатели надежности зависят от  условий эксплуатации автоматических систем. Эти условия приблизительно учитываются эксплуатационным коэффициентом а:

э(t) = а  0(t) 					(7.3)

где: э(t) – интенсивность отказов объекта с учетом условий эксплуатации;

а – эксплуатационный коэффициент.

Приблизительно вероятность безотказной работы объектов, находящихся в эксплуатации, можно определить экспериментальным путем:

P(t)≈N0−n(t)Nср					(7.4)

где: N0 – число объектов, исправно работающих в начальный момент эксплуатации;

n(t) – число объектов, отказавших за время эксплуатации;

Nср – среднее число исправно работающих элементов за время t.

Для систем автоматизации наибольшее практическое значение имеет  экспоненциальный закон распределения.

При таком законе распределения для этапа нормальной эксплуатации:

P(t)=e−λ'(t)t					(7.5)

в любом случае в соответствии с требованиями ГОСТа вероятность безотказной работы сельскохозяйственной техники должна быть не ниже 0,8.

Величину наработки до отказа можно определить по результатам контролируемой эксплуатации как среднее значение времени работы объекта между отказами:

T0≈t1+t2+...+tnn					(7.6)

где: ti  - время работы объекта между очередными отказами.

При аналитическом определении значения Т0, исходя из определения наработки до отказа:

T0=0∞P(t)dt					(7.7)

на этапе нормальной эксплуатации можно принять что  (t) = const, тогда наработка до отказа может быть с достаточной вероятностью определена как:

T0=1λэ(t)					(7.8)

На основании принципиальной схемы и нормируемых показателей отказов составляется таблица интенсивности отказов элементов системы – табл. 7.3.

Таблица 7.3.

Нормируемая интенсивность отказов элементов

| Наименование элемента | Кол-во, шт | Интенсивность отказов 10-6 |
| --- | --- | --- |
| Магнитный пускатель | 1 | 0,55 |
| Диодный мост | 1 | 0,8 |
| Автоматический выключатель | 1 | 0,75 |
| Конденсатор | 1 | 0,1 |
| Реле промежуточное | 1 | 0,8 |
| Кнопка | 1 | 3,2 |
| Микросхема | 2 | 0,2 |
| Резистор | 5 | 0,35 |
| Светодиод | 3 | 2,4 |
| Диод | 1 | 0,8 |
| Транзистор | 1 | 0,3 |
| Трансформатор | 1 | 4,4 |
| Термореле | 1 | 0,8 |
| Электромагнитный клапан | 1 | 0,8 |
| Всего: |  | 16,25 |

Суммарная интенсивность отказов λ(t) = 16,25  10-6 1/ч.

С учётом условий эксплуатации λэ(t) = 1  16,25  10-6 = 16,25  10-6 1/ч.

Время наработки установки до отказа

T0=1λэ(t)=116,25⋅10−6=61538,46час

Время безотказной работы при работе установки в течении 8-х часов в день 12 мес. в году.

Т = Т0/tм = 61538,46 / 2920 = 21,07 лет

Вероятность безотказной работы

P(t)=e−λ0(t)tp=e−16,25⋅10−6⋅2920=0,99

Полученное значение вероятности безотказной работы больше нормированного значения (0,8).