3. ВЫБОР ЭЛЕКТРИФИЦИРОВАННОГО ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ

В данной работе проектируемым объектом является молочный блок коровника на 100 голов привязного содержания. Молочный блок содержит следующие типы технологического оборудования:

- вакуумный насос, для создания вакуума в молокопроводе;

- сепаратор-очиститель;

- охладитель молока;

- резервуар для молока

- пастеризатор

- холодильный агрегат

- насосы для воды и для молока.

Производительность молочной поточной технологической линии рассчитывается по формуле

V=0,1014⋅М⋅N⋅И⋅Ж⋅(1−Их)Д⋅T;                            (3,1)

где: М – поголовье, гол;

N – среднегодовой надой на одну корову, кг.;

И – коэффициент неравномерности – 1,25;

Ж – часть суточного надоя, приходящейся на max разовый надой, при двукратной дойке – 0,6;

Их – коэффициент учитывающий число сухостойных коров в стаде, - 0,18;

Д – число дней максимального по надою месяца,

Т – продолжительность доения, час.

Принимаем следующие типы технологического оборудования:

Вакуумный насос – УВУ-60/45 – 2 шт., производительность по 45 м3/ч, номинальный вакуум 400 мм.рт.ст., приводной двигатель 4А100S4СУ1 мощность 3,0 кВт.

Молочный насос – НМУ-6: производительность 3000-6000 л/ч, напор 3,0 м.вод.ст. приводной двигатель 4А71В2СУ1 мощность 1,1 кВт.

Охладитель молока – ТО2 – 3 шт.: рабочая ёмкость 2000 л, источник холода – МХУ-8С, время охлаждения 2-3,5 ч., приводные двигатели 4А71В4СУ1 мощностью 0,55 кВт, 4АА63А4СУ1 мощностью 0,25 кВт;

Источник холода для охладителя ТО2 – МХУ-8С – 2 шт.: холодопроизводительность 12000 ккал/ч, приводные двигатели: компрессора 4А112М4СУ1 Р = 5,5 кВт; вентилятора 4А71А4СУ1 Р = 0,55 кВт; насоса 4А80В4СУ1 Р = 1,5 кВт.

Сепаратор – очиститель ОМ1, производительностью 1500 л/ч, установленная мощность 1,5 кВт.

Пастеризатор – ОПД-1М: производительность 1800 л/ч, поверхность теплообмена 1,2 м2 , приводной двигатель 4А80В4СУ1 мощностью 1,5 кВт.

Водяной насос 2 К – 20/18, производительностью 20 м3/ч, напор 10,3 м.вод.ст., приводной двигатель 4А80А2У3 мощностью 1,5 кВт.

Электроводонагреватель ВЭТ 400 производительностью 80 кг/ч (пар), мощностью 10,5 кВт.